УТВЕРЖДЕНО

приказом директора ОГБУ «Наследие»

от 20.05.2025 №33/а

## Инструкция по охране труда                                                                                                                                при работах по благоустройству и уборке территории                                                                          при организации и проведении субботника в ОГБУ «Наследие»

## Общие требования.

1. К выполнению работ по благоустройству и уборке территории при организации и проведении субботника в учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктажи по охране труда и проверку знаний по вопросам охраны труда, инструктажи по пожарной безопасности, электробезопасности.
           2. Работающий обязан:
2.1. соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории или в зданиях, где проводится субботник. Выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;
2.2. проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры,  инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;
2.3. заботиться о личных безопасности и здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ при организации и проведении субботника;
2.4. оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать ответственное лицо за организацию и проведение субботника в учреждении  о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;
2.5. сообщать ответственному лицу за организацию и проведение субботника в учреждении о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих на субботнике и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;
2.6. выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать места их расположения, не загромождать доступы к пожарным кранам и инвентарю, курить только в специально отведенных для этого местах;
2.7. уметь оказывать первую помощь потерпевшему при несчастном случае;
2.8. соблюдать правила личной гигиены и санитарии, принимать пищу в специально оборудованных местах;
2.9. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.
         3. Работающему на субботнике не разрешается работать, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества.
         4. Работающие на субботнике обеспечиваются  смывающими и обезвреживающими дерматологическими средствами.                                                                                                                                         5. В процессе труда на работающего на субботнике  могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:
5.1. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

5.2. повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;
5.3. повышенная или пониженная влажность воздуха;
5.4. повышенная или пониженная подвижность воздуха;
5.5. острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности инвентаря, инструмента;
5.6. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
5.7. недостаточная освещенность рабочей зоны;
5.8. воздействие опасных метеорологических условий (дождь, гроза, сильный ветер и т.д.);
5.9. физические перегрузки.
         6. Работающий на субботнике подчиняется ответственному лицу за организацию и проведение субботника в учреждении.
         7. Работающий на субботнике выполняет только порученную работу и при этом использует способы и приемы, указанные руководителем работ. Не следует выполнять распоряжения, если они противоречат требованиям по охране труда или могут привести к аварии, несчастному случаю, а также допускать на свое рабочее место необученных и посторонних лиц.
         8. В случае возникновения риска для жизни и здоровья работающего и окружающих работу немедленно прекратить. О любом несчастном случае, произошедшем на субботнике, появления симптомов заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей, сразу же сообщить ответственному лицу за организацию и проведение субботника в учреждении.
         9. Работающий на субботнике, не выполняющий требований настоящей Инструкции, привлекается к ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

## 2. Требования по охране труда перед началом работы.

10. Перед началом работы работающий должен:
10.1. обработать руки дерматологическим средством, обработку производить и после перерывов, обеда;
10.2. подготовить при необходимости средства коллективной защиты (ограждения), дорожные знаки при выполнении работ около дорог движения транспортных средств. Для ограждения мест производства работ применять:
сигнальную ленту, окрашенную в белый и красный цвета параллельными горизонтальными полосами шириной по 130 мм;
дорожные специальные переносные знаки, устанавливаемые в соответствии с Правилами дорожного движения;
10.3. получить у  ответственного лица за организацию и проведение субботника в учреждении задание и указания по его безопасному выполнению, в случае возникновения сомнений в возможности и правильности выполнения выданного задания обратиться за разъяснениями к  ответственному лицу за организацию и проведение субботника в учреждении;
10.4. получить рабочий ручной инструмент только в хлопчатобумажных  перчатках (рукавицах). Ручной инструмент не допускается оставлять в не предназначенных для этого местах или на территории, проезжей части, в руках рекомендуется держать его черенком вверх;
10.5. осмотреть инструмент:
10.5.1. ручной инструмент, применяемый при работе, должен содержаться в полной исправности и соответствовать характеру выполняемой работы;
10.5.2. поверхность рукоятки должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, сколов, заусенцев и сучков, с продольным расположением волокон по всей длине;
10.5.3. инструмент должен быть правильно насажен и надежно закреплен на деревянных рукоятках. Рукоятки топоров, молотков и т.п. должны быть расклинены металлическим заершенным клином и иметь овальную форму с тщательно оструганной поверхностью и утолщением к свободному концу;
10.5.4. рукоятки секаторов, садовых ножей и ножовок должны быть гладкими и без заусенцев, лезвия – правильно и остро заточенными. Секатор должен иметь ограничитель схождения

рукояток. Пружина секатора должна быть смазана и свободно, без заеданий разводить лезвия. Полотно ножовки не должно иметь трещин и сломанных зубьев. Ножи должны быть только заводского производства, иметь упоры на ручке. Работать самодельными ножами не допускается, получать режущий и колющий инструмент только с ножнами или специальными футлярами и переносить его только в них;
10.5.5. топоры должны иметь гладкие лезвия, без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин. Топор должен быть прочно и плотно насажен на топорище и закреплен мягким стальным заершенным клином. Поверхность топорища должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, сучков и надломов;
10.5.6. ручная пила должна иметь хорошо закрепленное при помощи стопорного винта полотно и плотно насаженную ручку. Полотно пилы должно быть отполировано, не иметь трещин, перекосов и выкрошенных зубьев;
10.5.7. черенки лопат, вил,  граблей должны прочно закрепляться в держателях, причем выступающая из держателя часть рукоятки должна быть срезана наклонно к плоскости инструмента;
10.5.8. ручные совки для сбора мусора не должны иметь острых кромок, заусениц и рваных мест;
10.6. проверить целостность и состояние тары (поддоны, контейнеры, ящики). Тара должна быть прочной, не иметь сломанных досок, торчащих гвоздей, проволоки и повреждений, иметь бирки, надписи с указанием ее грузоподъемности (веса брутто, нетто).
Ручки корзин и ведер должны быть целыми, без заусенцев;
10.7. проверить состояние носилок. Они должны быть исправны, не иметь торчащих гвоздей, прутьев, сломанных досок и т.д.;
10.8. при применении лестниц-стремянок проверить их исправность и убедиться в том, что стремянка снабжена приспособлениями (крюком, цепью и др.), не позволяющими ей самопроизвольно раздвигаться во время работы. Основания приставной лестницы-стремянки должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте или наконечники из резины или другого нескользящего (фрикционного) материала при использовании на гладких поверхностях (асфальте, бетоне и т.п.). До начала работы обеспечить устойчивость лестницы: путем осмотра и опробования, убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута;
10.9. при применении грузовых тележек проверить наличие таблички, указывающей грузоподъемность тележки;
10.10. осмотреть рабочее место и убрать все, что может мешать работе, освободить проходы (и не загромождать их в процессе работы);
10.11. убедиться, что: 
10.11.1. все канализационные колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории выполнения работ нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры и др.), отсутствуют битое стекло, колющие и режущие предметы;
10.11.2. на территории выполнения работ нет посторонних лиц, транспортных средств, обрывов воздушных линий электропередачи.

### 3. Требования по охране труда при выполнении работы.

11. Заостренный инвентарь (лопаты, грабли, вилы, тяпки и т.д.) от места хранения до места выполнения работ переносить в вертикальном положении рабочей частью вниз, не передавать его друг другу броском, не класть на землю заостренной частью вверх и не направлять заостренной частью на себя и других людей. Не допускается носить заостренный инвентарь на плече. При перевозке в транспортном средстве заостренные рабочие органы инвентаря закрывают специальными (брезентовыми) чехлами, предохраняющими от травмирования.
         12. Переносят режущий и колющий инструмент (ножи, секаторы и т.п.) в специальных ножнах (футлярах).
         13. При уборке дорог (проезжей части), а также работах вблизи дорог, где присутствует вероятность наезда на работающего транспортного средства (автомобилей, тракторов и т.д.), в

зоне движения транспорта (со стороны его движения) на расстоянии 10 м от рабочего места устанавливают переносные ограждения, выкрашенные в сигнальный цвет, и дорожные знаки в соответствии с Правилами дорожного движения. Работать следует в сигнальных жилетах.
         14. Начинать уборку необходимо при хорошей освещенности места выполнения работ, а в темное время суток работать при включенном наружном освещении и в сигнальных жилетах.
Убирать территорию следует, находясь лицом к встречному транспорту. При появлении на убираемой части территории транспортного средств на время его проезда прекратить уборку, отойти на безопасное расстояние и возобновить работу только после проезда транспортного средства.
          15. Пешеходные дорожки, тротуары убирают, передвигаясь навстречу пешеходам.
          16. Бой стекла собирают с помощью совка и щетки и помещают в металлический ящик, производить уборку руками не допускается.
          17. При уборке вблизи штабелей убедиться в их устойчивости.
          18. При перерывах в работе грабли и вилы класть или ставить так, чтобы зубья были направлены вниз или к зданию (забору). Лопату прислоняют к зданию (забору) или кладут на землю заостренным концом вниз.
          19. Вскапывая почву лопатой, нажимать на нее без лишних усилий, плавно. Обращаться с инвентарем так, чтобы не поранить ноги. Не перегружать лопату землей; нагружать ее не более чем на одну треть штыка.
          20. При обнаружении оголенных проводов, обрывов линий электропередачи сообщить об этом непосредственному руководителю.
          21. При транспортировании грузов применять исправные, устойчивые и легко управляемые грузовые тележки (китаянки), имеющие платформы (корыта), соответствующие виду и массе перевозимых грузов, а также поручни для удобства их передвижения. Колеса грузовых тележек для погрузочно-разгрузочных работ должны быть на подшипниках.
          22. Грузы на носилках переносить по горизонтальному пути на расстояние не более 80 м. Переносить грузы на носилках по лестницам не допускается. Команду для опускания груза, переносимого на носилках, опрокидывания носилок подает работник, идущий сзади.
          23. При переноске груза выбирать свободный, ровный и наиболее короткий путь; нельзя ходить по уложенным грузам, нагонять и обгонять впереди идущих работающих (особенно в уз-ких и тесных местах), переходить дорогу перед движущимся транспортом.
          24. При погрузке или разгрузке пылящих грузов использовать защитные очки, респираторы или противогазы. Через каждый час работы делать перерыв на 10 мин со снятием респиратора или противогаза.
          25. При погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место стоять со следует со стороны ветра.
          26. Грузы массой более 20 кг и на расстояние более 25 м в технологическом процессе перемещают с помощью средств малой механизации.
          27. На работах с применением женского труда соблюдать предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную:
27.1. при чередовании с другой работой (до двух раз в час) – 10 кг;
27.2. постоянно в течение рабочей смены – 7 кг.
          28. В случае невозможности применения средств механизации при подъеме и перемещении грузов вручную допускается максимальная нагрузка 50 кг. Груз массой более 50 кг поднимается и перемещается не менее чем двумя мужчинами.
          29. В места хранения сыпучих материалов (торфа, земли, песка и т.п.) даже при небольшой высоте штабеля работы подкопом с оставлением нависающих козырьков не допускаются.
          30. При работе с садовым ножом свободная рука не должна находиться на пути движения инструмента, а при работе с секатором – на расстоянии 15–20 см.
          31. Для обрезки ветвей диаметром до 15 мм, расположенных на высоте до 2 м от поверхности земли, нужно применять секаторы, а диаметром более 15 мм – ножовку или садовую пилу.
          32. Подтягивать ветки свободной рукой и удерживать их нужно на расстоянии не менее 40–50 см от лица. Срезать ветку необходимо выше места удержания ее рукой. При работе

садовой пилой поддерживать ветку рукой ниже среза на расстоянии не менее 20 см от среза.
          33. Ветки, расположенные выше 2 м от поверхности земли и имеющие диаметр 25 мм, срезать сучкорезом или шестовым секатором, а диаметром более 25 мм подтягивать ручным крючком и срезать шестовой ножовкой, располагаясь при этом в стороне от места возможного падения срезаемой ветки.
          34. Высоко расположенные ветки обрезают с раздвижных лестниц-стремянок. Работать с приставной лестницы не допускается. Не допускается подкладывать под нижние концы лестниц-стремянок камни, обрезки досок, обрубки деревьев и т.п., а также выполнять работы с побочных предметов (ящиков, строительных блоков, кирпичей, бочек и т.п.). Обрезку веток проводить только в дневное время.
          35. При использовании лестницы-стремянки соблюдать следующие требования:
35.1. не работать стоя вдвоем на одной стремянке и  не переходить со стремянки на дерево и обратно;
35.2. не стоять одной ногой на стремянке, а другой – на дереве, и  не работать механизированным инструментом на стремянке с неогражденной рабочей площадкой;
35.3. при использовании лестницы-стремянки высотой более 3 м работать вдвоем: один на стремянке, другой страхует его внизу;
35.4. на раздвижной лестнице-стремянке располагаться на рабочей площадке так, чтобы всегда были три точки опоры.
         36. При работе с садовыми ножами занимать такую позу, чтобы части тела не находились на линии движения лезвия или были защищены толстыми несущими ветвями. При необходимости применять кольчужные передники для защиты тела от порезов.
         37. Срезанные ветки к транспортным средствам переносить в рукавицах (перчатках) небольшими порциями так, чтобы хорошо видеть дорогу перед собой и не поранить открытые части тела.
         38. Во время выполнения работ не допускается:
38.1. оставлять инструмент на проезжей части, хранить инструмент в траве, класть грабли, вилы зубьями вверх;
38.2. рыхлить, копать почву, пропалывать растения без обуви или в сланцах (шлепанцах), обрезать деревья во время и после дождя до просыхания ствола и основных ветвей;
38.3. класть в карманы, за голенище сапог ножи, секаторы и другой режущий и колющий инструмент, продолжать работу при ухудшении метеорологических условий (гроза, ливень, сильные порывы ветра и т.п.).

## 4. Требования по охране труда при окончании работы.

39. По окончании работы работающий обязан:
39.1. убрать мусор и растительные отходы в специально отведенное место;
39.2. закрыть запорную арматуру (краны, вентили), скрутить поливочные шланги и поместить их в специально предназначенное место;
39.3. очистить рабочий инструмент от растительных остатков, грязи и т.п., поместить в от-веденное для хранения место. При очистке режущего и колющего инструмента использовать щетки-сметки, вытирать вручную ветошью не допускается;
39.4. доложить ответственному лицу за организацию и проведение субботника в учреждении обо всех нарушениях требований по охране труда, пожарной и электробезопасности, неисправностях ручного инструмента, средств малой механизации, запорной арматуры и т.д.
39.5. выполнить мероприятия личной гигиены: вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или другими аналогичными по свойствам моющими средствами.

## Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

40. К аварии или несчастному случаю могут привести:
40.1. выполнение работ с неисправным ручным инструментом;
40.2 невыполнение требований по охране труда при выполнении работ на высоте;

40.3. нарушение требований пожарной безопасности;
40.4. невыполнение требований электробезопасности;
40.4. нарушение требований настоящей Инструкции.
40.5. в случае ухудшения метеорологических условий (дождь, гроза, сильный ветер и т.п.) все работы следует прекратить и укрыться.
        41. При возникновении пожара или возгорания работающий обязан:
41.1. немедленно вызвать  аварийно-спасательную службу, при этом четко назвать адрес предприятия, место пожара, свои профессию, фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) полностью;
41.2. принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей из близ расположенных зданий и сооружений;
41.3. приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;
41.4. организовать встречу аварийно-спасательных подразделений;
41.5. по прибытии аварийно-спасательных подразделений сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации;
41.6. принять меры по вызову к месту пожара администрации объекта;
41.7. на период тушения пожара обеспечить охрану с целью исключения хищения материальных ценностей.
42. При несчастном случае необходимо:
42.1. немедленно безопасно прекратить работу;
42.2. соблюдая личную безопасность, освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора;
42.3. оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь;
42.4. принять меры по предотвращению травмирования других лиц;
42.5. сообщить о происшествии  ответственному лицу за организацию и проведение субботника в учреждении или директору учреждения;
42.6. сохранить обстановку происшествия и состояния оборудования такими, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни или здоровью окружающих или не приведет к аварии.
43. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания вызвать на место происшествия медицинских работников, при невозможности – доставить потерпевшего в ближайшее учреждение здравоохранения.
44. Все работы возобновлять только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации, и с разрешения ответственного лица за организацию и проведение субботника в учреждении или директора учреждения.